Adversarial Robust Person Detector
연구 설계 및 모델 검증 노트

연구 아이디어의 발전 과정 · 현재 구현 · 검증 계획

문서의 성격  본 문서는 실험 결과 보고서가 아니라 현재 검증 중인 연구 가설, 모델 설계, 실험 계획을 정리한 연구 설계 문서이다. 결과가 확인되지 않은 내용은 가설·검증 목적·예상으로 구분한다.

목차

아래 본문의 Heading 1/2/3 스타일을 기준으로 Word의 자동 목차를 삽입할 수 있다.

1. 연구 배경 및 문제 정의

일반 object detector의 취약성

일반 object detector는 정상적인 시각 패턴을 학습해 사람의 위치와 범주를 예측하지만, adversarial patch와 같은 비정상 패턴이 포함되면 사람 검출 성능이 크게 낮아질 가능성이 있다. 공격자가 새로운 adversarial pattern을 계속 생성한다면 특정 공격 패턴을 학습시키는 방식만으로는 근본적인 대응이 어려울 수 있다.

핵심 연구 질문

특정 adversarial pattern을 외우는 것이 아니라, adversarial patch가 존재하더라도 사람의 본질적인 형태 정보를 이용해 검출을 유지할 수 있는가?

2. 연구 아이디어가 발전한 과정

2.1 Patch가 feature extraction을 교란한다는 가설

CNN과 object detector는 shape뿐 아니라 texture와 local pattern에도 의존할 수 있다. 사람에게는 의미 없는 이상한 패턴이라도 모델의 feature extraction에서는 강한 특징으로 작용할 수 있다는 가설을 세웠다.

개념적 흐름: Person image → 정상적인 person feature 추출. Person + Adversarial Patch → patch의 강한 비정상 texture feature → 정상적인 person representation 교란 → confidence 감소 또는 detection 실패. 이는 검증하고자 하는 가설이지 이미 증명된 사실은 아니다.

2.2 처음 고려한 해결 방향

이상 texture 영역을 찾아 제거할 수 있는가?

texture 정보와 shape 정보를 분리해 처리할 수 있는가?

semantic segmentation을 먼저 수행해 사람의 형태를 얻을 수 있는가?

edge·contour·silhouette를 별도 모델 입력으로 제공할 수 있는가?

2.3 Semantic segmentation 방식의 검토와 제외 이유

Semantic segmentation은 사람 형태를 얻는 데 유리하지만 segmentation 모델의 계산량, inference latency, 파이프라인 복잡도가 추가된다. 실시간 object detection을 고려하면 이 부담이 크므로, 별도 segmentation 단계를 두기보다 detector 내부에 형태 보조 branch를 두는 방향으로 수렴했다.

2.4 최종 방향

RGB/Texture 정보는 유지하고 edge와 구조적 형태를 별도 branch에서 처리한 뒤 detection feature 수준에서 fusion하는 dual-branch 구조를 선택했다.

3. 제안 모델의 핵심 가설

adversarial patch가 RGB/texture feature를 강하게 교란하더라도 사람의 전체적인 edge·contour·shape 정보는 상대적으로 더 많이 남아 있을 수 있다. RGB feature와 shape feature를 함께 사용하면 patch 상황에서 일반 detector보다 person representation을 안정적으로 유지할 수 있을 것이라는 가설을 검증한다.

중요: 아직 실험 결과가 없으므로 효과를 사실로 단정하지 않는다. Clean·Seen·Unseen·Physical 조건에서 실제 성능 차이를 측정해 판단한다.

4. Proposed Model 구조

현재 모델의 개념 구조는 다음과 같다.

Input RGB Image
      │
      ├──────────┐
      ▼                              ▼
RGB / Texture Branch          Shape / Edge Branch
      │                              │
YOLO11 Backbone/Neck           Gray/Sobel/Laplacian
      │                              │
      └────────┬──┘
                     ▼
        P3/P4/P5 Disagreement-Adaptive Fusion
                     ▼
             Official Ultralytics Detect
                     ▼
             Person Bounding Box + Confidence

5. 각 branch 및 feature fusion 설명

5.1 RGB / Texture Branch

일반 detector의 backbone과 neck 역할을 하며 색상, texture, local feature, semantic feature를 추출한다. clean image에서의 높은 검출 능력을 유지하는 기준 경로다.

5.2 Shape / Edge Branch

현재 구현은 RGB를 grayscale로 바꾸고 Sobel x/y gradient magnitude와 Laplacian 절댓값을 계산해 3채널 shape 입력을 만든다. 이를 독립적인 ShapePyramid에 넣어 YOLO detection scale과 대응하는 stride 8·16·32의 P3·P4·P5 feature로 투영한다. 따라서 semantic segmentation mask가 아니라 고정 필터 기반 edge/구조 표현과 학습 가능한 shape encoder의 결합이다.

5.3 Feature Fusion

현재 구현은 각 P3/P4/P5 scale에서 RGB와 shape feature를 정규화하고 절대 차이와 채널 평균 disagreement map을 계산한다. patch head는 patch logits를, gate head는 보정값을 만들며 disagreement가 클수록 shape reliance를 높이는 adaptive weight를 계산한다. fused feature는 `(1 - shape_weight) * RGB + shape_weight * Shape`로 만들고 refine 블록을 통과시킨다.

5.4 Detection Head

Ultralytics YOLO11의 공식 backbone/neck 그래프와 마지막 Detect 모듈을 사용한다. 수정 지점은 Detect 직전의 세 scale feature이며, 공식 Task-Aligned Assigner와 DFL/box/class loss를 유지한다.

6. 왜 Shape-only가 아니라 RGB + Shape인가

Shape만 사용하면 texture·색상 정보 손실로 clean 성능이 낮아지거나 복잡한 실제 환경에서 정보가 부족할 수 있다. RGB만 사용하면 adversarial texture에 취약할 가능성이 있다. 따라서 RGB information + Shape information을 함께 사용해 정상 성능과 robustness 사이의 균형을 검증한다. 목표는 texture를 완전히 제거하는 것이 아니라 정상 RGB 정보를 유지하면서 shape를 보완 신호로 추가하는 것이다.

7. 데이터 전처리

COCO 이미지에서 person annotation(category id 1)만 사용한다. 현재 dataset 구현은 aspect ratio를 보존하는 letterbox를 적용하며 기본 image_size는 640이다. resize scale과 padding을 bbox에 반영해 normalized xywh로 변환하고, 평가 시 inverse-letterbox로 예측을 원본 COCO 좌표계로 복원한다.

사람 형태를 연구하므로 direct resize의 비율 왜곡을 피하고, 전처리 좌표 오차가 robustness 비교에 섞이지 않도록 scale과 padding을 명시적으로 저장한다.

8. 데이터셋 및 학습 구성

8.1 Baseline Clean

COCO train2017 person 이미지의 clean 입력만 학습해 일반 person detector의 기준 성능을 측정한다.

8.2 Baseline + Adversarial Training

clean COCO와 synthetic patch를 사용한다. DataLoader 단계에서 patch 종류·위치·크기·회전·밝기·perspective-like warp를 실시간 변화시킨다.

8.3 Proposed Model

Baseline + Adversarial Training과 가능한 한 동일한 학습 조건에서 RGB branch + Shape branch + Feature Fusion을 사용한다. 현재 RobustTrainingLoss에는 clean/adversarial detection, patch localization, adaptive gate, shape consistency 항목이 구현되어 있으므로 실제 실험에서는 각 objective와 가중치를 명시한다.

8.4 비교 관계

Baseline Clean vs Baseline + Adversarial Training은 adversarial training 자체의 효과를, Baseline + Adversarial Training vs Proposed는 shape-aware 구조와 관련 objective의 추가 효과를 본다.

9. 비교 모델

| 모델 | 학습 데이터 및 구조 | 검증 목적 |
| --- | --- | --- |
| Baseline | Clean COCO person; 일반 YOLO detector | clean 기준 및 patch 취약성 |
| Baseline + Adversarial Training | Clean + synthetic patch; 구조는 Baseline과 동일 | adversarial training 자체의 효과 |
| Proposed RGB/Shape Model | Clean + patch; RGB/Texture + Shape/Edge + Fusion | shape-aware 구조의 추가 효과 |

세 모델은 가능한 한 동일한 COCO split, letterbox, image size, 비교 가능한 hyperparameter, evaluation metric을 사용한다.

10. 평가 방법

주요 지표

AP@[0.50:0.95], AP50, AP75를 기록한다. 현재 코드에는 inverse-letterbox 후 person box를 대상으로 AP를 계산하는 자체 evaluator가 있다. 논문 보고 전에는 동일 예측을 공식 `pycocotools.COCOeval`로 교차 검증한다.

평가 조건

| Model | Clean | Seen Patch | Unseen Patch | Physical Attack |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 평가 | 평가 | 평가 | 평가 |
| Adversarial Training | 평가 | 평가 | 평가 | 평가 |
| Proposed | 평가 | 평가 | 평가 | 평가 |

11. Seen / Unseen / Physical attack 실험

11.1 Seen / Unseen Patch

예를 들어 Training은 Patch A~E, Seen 평가는 A~E, Unseen 평가는 학습에서 제외한 F~H로 구성한다. Seen 성능이 높다는 것은 본 공격에 대한 방어를 의미한다. Unseen에서도 성능이 유지되어야 특정 패턴을 암기한 것이 아니라 새로운 공격으로 일반화할 가능성이 있다고 해석할 수 있다.

11.2 Physical-world 평가

AdvT-shirt-1K와 같은 실제 데이터는 옷의 주름, 거리, 촬영 각도, 조명, perspective, 사람 움직임을 포함할 수 있다. 따라서 digital patch만으로 확인하기 어려운 generalization을 평가하며, 현재 계획은 training과 model selection에서 분리된 최종 평가 데이터로 사용하는 것이다.

12. 연구 가설

가설 1  일반 Baseline detector는 patch 환경에서 clean보다 person detection 성능이 크게 감소할 것이다.

가설 2  Adversarial Training은 seen patch robustness를 높이지만 unseen patch 개선은 제한적일 수 있다.

가설 3  Proposed RGB/Shape Model은 단순 adversarial training보다 unseen patch에서 성능을 더 잘 유지할 수 있다.

가설 4  효과가 physical patch에서도 유지된다면 실제 환경 generalization 가능성을 보여줄 수 있다.

모든 가설은 실험 전 주장이다. 결과 표에는 실제 측정값만 기입하고 지지·부분 지지·기각 여부를 조건별로 판단한다.

13. 현재 연구 진행 상황

13.1 코드에서 확인된 구현

Python/PyTorch 환경, COCO person DataLoader, person filtering, letterbox, bbox 변환 및 inverse-letterbox, on-the-fly synthetic patch, smoke test, 자체 AP/AP50/AP75 evaluator, checkpoint 저장이 확인된다. Proposed 모델은 ShapePreprocessor, ShapePyramid, P3/P4/P5 DisagreementAdaptiveFusion, 공식 Ultralytics Detect/loss를 사용한다.

13.2 현재 학습 상태

확인한 `train_baseline.py`는 clean Baseline 학습과 validation을 수행한다. 기본값은 image_size=256, max_images=100(0이면 전체)이며 dataset 기본값은 640이다. run 폴더에서 smoke 및 train100 계열 checkpoint는 확인했지만, 확인한 파일만으로 전체 COCO 학습 완료 여부는 확정할 수 없다.

13.3 구상과 구현의 차이

dual-branch 방향은 코드와 일치한다. 다만 shape branch는 semantic segmentation이 아닌 grayscale·Sobel·Laplacian 기반 입력이고, fusion은 단순 concat이 아닌 disagreement-guided adaptive mixture다. robust loss 구현은 있으나 확인한 학습 스크립트는 Baseline Clean 중심이므로 Proposed 학습과 Seen/Unseen/Physical 평가 실행은 향후 통합·검증이 필요하다. 설정 파일의 optional CrowdHuman은 핵심 비교의 필수 데이터가 아니다.

14. 향후 실험 계획

Baseline Clean 성능 확보

Baseline + Adversarial Training 학습

Proposed RGB/Shape Model 학습

Clean·Seen·Unseen patch 평가

AdvT-shirt-1K physical-world 평가

공식 pycocotools.COCOeval 교차 검증

필요하면 YOLO26 등 다른 detector에서도 재현해 detector 의존성 확인

15. 전체 연구 흐름 요약

Adversarial Patch 문제
        ↓
Texture/local feature 교란 가능성
        ↓
Adversarial Training만으로 새로운 패턴에 일반화 가능한가?
        ↓
Shape 정보는 상대적으로 유지될 수 있다는 가설
        ↓
RGB Branch + Shape Branch
        ↓
Feature Fusion
        ↓
Person Detection
        ↓
Baseline과 비교
        ↓
Seen / Unseen / Physical Attack 평가
        ↓
Shape 정보가 adversarial robustness와 generalization에 실제로 기여하는지 검증